[image: image3.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






Печь кондитерская электрическая ПК-4 ─ промышленное оборудование для выпечки вафельных листов и коржей. Печь предназначена для средних предприятий, где на данный момент нет потребности в высокопроизводительных автоматизированных решениях.  Чугунные формы идеально подходят для выпечки вафельных изделий, обеспечивая стабильный температурный режим и как следствие прекрасный внешний вид изделия. Емкость для теста и ручной дозатор позволяют с достаточной точностью разливать тесто сразу на 4 формы, что ускоряет и упрощает рабочий процесс. Эргономичный и простой пульт управления позволяет регулировать температуру на всех верхних и нижних формах отдельно, а также выставлять необходимое время цикла на автоматизированном таймере, оповещающем об окончании процесса выпечки и автоматически перезапускаемом при закрытии верхних форм после дозировки теста. Удобная регулировка толщины вафельного изделия. Нанесение любой насечки на чугунные плиты по желанию заказчика.
	Технические характеристики
	ПК-4

	Производительность техническая:
	

	· Вафельный лист, кг/час
	7-15

	Установленная мощность, кВт
	20

	Потребляемая мощность, кВт
	менее 10

	Номинальное напряжение
	400В 50Гц

	Размер блок-формы, мм
	470х290

	Температура выпечки, град. С
	120-250

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	3000х1250х1300


	Материал форм
	чугун СЧ20

	Покрытие форм
	отсутствует

	Масса печи, кг
	500


Отличительные особенности кондитерской печи ПК-4:

· главное отличие печи ПК-4 от ПК-2 это четыре комплекта чугунных выпекающих плит вместо двух алюминиевых;

· нагрев внутри выпекающих форм (вместо камеры как у печей класса ПЭМ-2У), при открытии они не теряют температуру;

· температура на верхней и нижней плите регулируется отдельно;

· точность удержания температуры на форме всего 5 градусов;

· петли форм изготовлены из стали с использованием подшипниковых узлов и вынесены из зоны нагрева;

· на печь установлен бак для теста и ручной дозатор, позволяющий разливать тесто сразу на 4 формы с достаточно точным объемом;

· удобная регулировка толщины изделия;

· замки на форме открываются/закрываются за доли секунды;

· твердотельные реле с защитой по току, напряжению и температуре (Россия);

· электроника Autonics (Корея);

· высокоточные датчики температуры (Россия);

· таймер с ЖК экраном. Автоматическое включение/выключение при опускании/подъеме формы. Электроника построена таким образом, что во время работы можно не нажимать никаких кнопок (все срабатывает автоматически);

· качественная порошковая покраска;

Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во, шт.

	Печь ПК-4 с блок-формами (по Вашей заявке)
	1

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Стоимость оборудования:
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Рубли с НДС

	Печь кондитерская электрическая ПК-4 
	716 000,00

	Сменный комплект чугунных блок-форм для вафель 

(четыре пары) для печи ПК–4
	235 000,00

	Печь кондитерская электрическая ПК-4/2
	370 000,00

	Сменный комплект чугунных блок-форм для вафель 

(две пары) для печи ПК–4/2
	118 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 40 рабочих дней 

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

Фотогалерея кондитерской печи ПК-4
	[image: image1.png]


[image: image2.png]






[image: image3.png]

[image: image4.png]


